关于空间站的报告

摘要：空间站，英文名Space Station，又称航天站、太空站、轨道站。顾名思义，它是一种在近地轨道长时间运行，可供多名航天员巡访、长期工作和生活的载人航天器。人类并不满足于在太空作短暂的旅游，为了开发太空，需要建立长期生活和工作的基地。空间站正是作为“太空基地”而存在，在科学研究、深空探索等方面发挥着巨大作用，所以对空间站的深入了解是什么有必要的。

外形特点

空间站分为单一式和组合式两种。单一式空间站可由航天运载器一次发射入轨，组合式空间站则由航天运载器分批将组件送入轨道，在太空组装而成。

空间站的结构特点是体积比较大，在轨道飞行时间较长，有多种功能，能开展的太空科研项目也多而广。空间站的基本组成是以一个载人生活舱为主体，再加上有不同用途的舱段，如工作实验舱、科学仪器舱等。太阳能电池板与对接舱口是空间站必备的设施，以保证空间站的电能供应和实现与其他航天器的对接。

国际空间站的规模一般都很大，结构也比较复杂。空间站一般包括宇航员居住舱、实验舱、服务舱，对接过渡舱、桁架、太阳电池等部分组成，试用期为5～10年。总质量约423吨、长108米、宽(含翼展)88米，运行轨道高度为397千米，载人舱内大气压与地表面相同，可载6人。建成后总质量将达438吨，长108米。

中国空间站包括核心舱、实验舱“梦天”、实验舱“问天”、载人飞船（“神舟”号飞船）和货运飞船（天舟一号飞船）五个模块组成。各飞行器既是独立的飞行器，具备独立的飞行能力，又可以与核心舱组合成多种形态的空间组合体，在核心舱统一调度下协同工作，完成空间站承担的各项任务。核心舱全长约18.1米，最大直径约4.2米，发射质量20-22吨；实验舱全长均约14.4米，最大直径均约4.2米，发射质量均约20-22吨；货运飞船最大直径约3.35米，发射质量不大于13吨。

性能特征

空间站是一种可供多名航天员在其中生活、工作和巡访的载人航天器。与其他航天器相比，空间站的显著特点就是它可以长时间在太空稳定运行，同时在空间站中还有人类生活所需的一切基本设施。太空站在太空接纳航天员，可以使载人飞船成为只运送航天员的工具，从而简化了其内部的结构和减轻其在太空飞行时所需要的物质，这样既降低了载人飞船的设计难度，又可减少航天费用。空间站在运行时可载人，也可不载人，只要航天员启动并调试后它便可照常进行工作。这样能缩短航天员在太空的时间，减少许多消耗。另外，当空间站发生故障时可以在太空中维修、换件，延长航天器的寿命，既增加了使用期也减少了航天费用。

国际空间站最初设计时预计寿命为15年，但是如今它已经存在逾20年了，多国专家表示，由于零部件保存完好，它的寿命有可能延长至2024年甚至更久。

中国空间站的设计寿命不小于十年，并且如果通过维修，还可以延长其使用寿命，具备一定的扩展。

功能和用途

当前空间站的主要用途是：1、开展新材料加工技术研究；2、进行空间生命科学、人体科学和航天医学研究；3、开展空间天文观测和对地观测；4、试验验证载人深空探索新技术等。未来的空间站还有可能作为飞往地球同步轨道、月球和其他行星等的航天器的基地。【1】

同时在空间为卫星服务,是空间站的又一项重大的应用。它包括维护、修理、更换或补给各种必需物资。空间站为卫星服务,可分为直接操作和遥控两类。直接操作包括在舱外和站内安装连接有效载荷、系绳和组装大型结构件等等。遥控指对飞行平台的各种服务和支持工作,包括无人航天器与平台对接服务,以及由空间站上的航天员控制操作等。【2】

因为空间站能长期（数月或数年）的飞行，故保证了太空科研工作的连续性和深入性，这对研究的逐步深化和提高科研质量有重要作用。

使用维护

空间站长寿命要求与航天员在轨对设备维修和更换的技术是相辅相成的。从国外建造空间站的历史及经验来看，要延长空间站的寿命和保证空间站的正常可靠运行，有航天员参与的在轨组装和维修工作是必不可少的；航天员用于维修操作的时间占整个空间任务时间的比重很大，也从另一方面说明了开展空间站维修工作的必要性【3】。

空间站维修的支撑技术主要包括：空间目标识别、跟踪与测量技术，故障诊断技术，故障隔离技术，即插即用技术，交互性接口技术，空间机械臂技术，遥控操作技术等。

在国际空间站的维修中，美国和俄罗斯对各自负责的舱段采取不同的维修方法。NASA采用以可靠性为中心的维修方法（RCM）【4】，引进基于条件的维修理论，补充了仅仅基于时间维修的方式，大大延长了设备的寿命和维修间隔，提高了效率。俄罗斯由于设备的固有可靠性较低，采取了大量的预防性维修方法来延长系统寿命，占用了大量的时间和资源。

在借鉴国外空间站采用的维修策略的基础上，我国的空间站维修策略主要是采取以预防性为主、其他维修方式包括在轨维修ORU方法、RCM方法等为辅的维修方式。

我国根据空间站的维修策略制定了维修方案。一般包括以下内容：可维修性设计标准；尽量减少维修停机时间的措施；避免维修失误的潜在可能性措施；采用标准化接口，保证互换性措施；维修实施过程的安全措施；维修正确性的验证措施【3】。

未来的发展趋势

地球是人类生活的“摇篮”。但是,人类不能永远生活在“摇篮”里。建立近地空间站,只是人类到太空去生活的第一步。

空间站作为我们的“太空基地”帮助我们实现了在太空中可以长期生活的愿望，其性能强大可运行至少十年，用途广泛在科学研究、民生发展、国防等领域都发挥着巨大作用。

空间站、载人登月及其前沿科学探索、太空技术研究、太空资源的开发和利用以及太空技术合作、国际交流与合作势必将创造可观的经济社会效益, 进一步促进和带动经济发展, 并给世界人民的生活带来巨大的变化, 造福人类。

随着航天技术的发展,人类将要在浩翰的太空中建立起各种各样的大型空间站,甚至在地月系统的拉格朗日的秤动点上建立起巨大无比的永久性空间站,这些空间站将是人们在那里长期生活、生产和飞往月球及其它行星的基地。

参考文献

[1].空间站的种类和用途[J].航天器环境工程,2011,28(05):481.

[2].范剑峰.空间站概述[J].中国空间科学技术,1987(03):36-44.

[3]张海军,崔利荣.空间站的维修性[J].质量与可靠性,2013(04):9-12.

[4]滕鑫紫，陈庆华.国外空间站在轨维修策略研究及启示[J].航天医学与医学工程，2012（6）：475-478.